ACT 107   Tekli Yürüme

ÖLÇÜLER: 150x195x135

Ana Gövde/Diğer Ekipmanlar:

76,4 mm çapında ve 3-5 mm et kalınlığındadır.Ürün genel olarak şasenin sağlamlığını arttıran bayraklar tasarımsal olarak hpl’ler ile gizlenecek ve tüm act serilerinde bu çizgi mevcut olarak bütünlük sağlanacaktır .

Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar 60 mm çap ve 2-4 mm et kalınlığındadır. Sistemde kullanılan rulmanların numarası 6207,6404 ve DK – S Rosta torsiyon kullanılacaktır, rulman ve rostanın yataklanmasını sağlayacak C 1040 malzeme yatak ile montajı ana şasedeki minumum 8mm saca yapılacaktır.

Kullanılacak tutamak ko-enjeksiyon teknolojisi ile üretilecek ve tutuş ergonomisine göre tasarlanacaktır. 55 shore olarak üretilen tutamağın temas yüzeği maksimum tutuş sağlayacak elastomer malzemeyle üretilecektir.

Ayaklık parçası için sürtünmeyi arttırmak için özel olarak kaymayacak şekilde tasarlanacak, üst yüzeyinde su akışını sağlayan birikmesini önleyen kanallar olacaktır ve 60’lık boru üzerine montajı yapılacak şekilde enjeksiyonla üretilecektir.

Ürün üzerinde tasarımsal olarak serinin bağlantısını sağlayan alüminyum kokil dökümden imal edilecek iki adet kapak olacaktır.

Amaç:

Ürün tek fonksiyon tek istasyonda bacak, basen bölgelerini çalıştırır, vücudun bu bölgelerinde bulunan kasları sıkılaştırarak kardivasküler dayanıklılığı artırır. El ve bacak uzuvlarını ritmik ve koordineli olarak çalıştırarak kalp egzersizi olan yürüyüş sayesinde kalbin düzenli çalışmasına ve kan pompalamasına yardımcı olur.

Kullanım ve Özellikleri:

Mevcut pedallara ayaklarla basıp, öndeki kolları çift elle ileri geri hareket ettirerek tüm vücudu çalıştırmaya yarayan spor aletidir.