ACT 108   Bacak Esnetme 

ÖLÇÜLER: 120x195x70
Ana Gövde/Diğer Ekipmanlar: 
76,4 mm çapında ve 3-5 mm et kalınlığındadır. Ürün genel olarak şasenin sağlamlığını arttıran bayraklar tasarımsal olarak hpl’ler ile gizlenecek ve tüm act serilerinde bu çizgi mevcut olarak bütünlük sağlanacaktır.
Ana gövdeye bağlı hareketli parçalar 60 mm çap ve 2-4 mm et kalınlığındadır. Sistemde kullanılan rulmanların numarası 6207,6404 ve DK – S Rosta torsiyon kullanılacaktır, rulman ve rostanın yataklanmasını sağlayacak 314 krom malzeme yatak ile montajı ana şasedeki 10 mm saca yapılacaktır.

Kullanılacak ayak itme parçası ergonomik olarak tasarlanacak ve enjeksiyon tekniği ile üretilecektir. 
Ürün üzerinde tasarımsal olarak serinin bağlantısını sağlayan alüminyum kokil dökümden imal edilecek iki adet kapak olacaktır.
Amaç: 
Ürün tek fonksiyon tek istasyonda bacak, basen bölgelerini çalıştırır.
Kullanım ve Özellikleri: 
Mevcut ayak itme parçasını sağa sola hareket ettirerek çalıştırmaya yarayan spor aletidir.

[image: image1.jpg]



