CA 114
Oyun grubu +3 yaş üzerindeki kullanıcılar için tasarlanıp, üretilecektir. Tavsiye edilen kullanıcı 

sayısı aynı anda bir normal, bir engelli toplam 2 kullanıcıdır.
Oyun grubunda 1 adet kaucuk tamponlu salıncak ve 1 adet engelli salıncak koltuğu yer almaktadır.
        Salıncak koltuğun da darbe sönümlemesi için sağlığa zararsız kauçuktan tampon ve  düşmelere              
        karşı korkuluk bulunacaktır.
       Engelli salıncak koltuğu da düşmelere karşı korkuluk yer alacak şekilde dizayn edilip üretilecektir.

 Ayrıca salıncak koltukları yetkili mercilerce akredite  edilmiş kurumlarca yapılan çarpma testinden onay almış olacaktır.

Tahta, demir vb. malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Böylece çarpma risklerinde etki minimize edilecektir.

Salıncak sepetleri alt yüzeyleri ile zemin arasında minimum 35cm mesafe kalmasına dikkat edilmelidir.

Konstrüksiyonda kullanılan borular 90mm çapında ve 3-5mm et kalınlığında olacaktır.

Salıncak dikmeleri birleşimlerinde, detayı gizleyici PE aksesuarlar olacaktır.

Salıncak sepetleri  ve PE aksesuar alüminyum kalıplarda rotasyon tekniği ile üretilecektir.
Salıncak mafsal hareketi, 316 paslanmaz krom malzemeden hassas döküm tekniği ile üretilmiş eleman içerisinde teflon veya delrin yataklamalar kullanılarak kesit çapı 12mm olan bağlantı elemanları ile gerçekleştirilecektir. Tüm bağlantı detayları plastik enjeksiyon tekniği ile PA6 malzemeden üretilmiş aksesuarlar ile gizlenecektir.
Zincirler min.25 mikron daldırma galvanizli ve çift sıralı olacaktır. Zincir ile mafsal elemanı arasındaki bağlantı paslanmaz çelikten imal edilmiş ‘s kanca’ lar ile pres kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Parmak sıkışmasına yol açmayacak şekilde 6 mm. kalibre zincir olacaktır.

Oyun grubu üzerinde TS EN 1176-1 ve normlarına aykırı bir detay bulunmayacaktır.

Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar krom veya sıcak daldırma galvaniz veya galvaniz yüzey üzerine elektrostatik fırın boya veya kumlama + elektrostatik fırın boya  işlemine tabii tutularak korozyona karşı dirençli hale getirilecektir.
Oyun grubu zemine dikmelerde bulunan flanşlar yardımı ile çakma dübeller ile veya asgari 30cm derinlikteki beton çukuru doldurularak sabitlenecektir. 

[image: image1.jpg]—=
Ea%=!

G\

06ee




