CA 122
Oyun grubu +3 yaş üzerindeki kullanıcılar için tasarlanıp, üretilecektir. Tavsiye edilen kullanıcı 

sayısı aynı anda toplam 2 kullanıcıdır.
Oyun grubunda 2 adet PE tamponlu salıncak koltuğu yer almaktadır.
        Salıncak koltuğun da darbe sönümlemesi için sağlığa zararsız PE tampon ve  düşmelere              
        karşı PE korkuluk bulunacaktır.
 Ayrıca salıncak koltukları yetkili mercilerce akredite  edilmiş kurumlarca yapılan çarpma testinden onay almış olacaktır.

Tahta, demir vb. malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Böylece çarpma risklerinde etki minimize edilecektir.

Salıncak sepetleri alt yüzeyleri ile zemin arasında minimum 35cm mesafe kalmasına dikkat edilmelidir.

Konstrüksiyonda kullanılan borular 90mm çapında ve 3-5mm et kalınlığında olacaktır.

Salıncak dikmeleri birleşimlerinde, detayı gizleyici PE aksesuarlar olacaktır.

Salıncak sepetleri, PE aksesuar ve diğer PE ürünler alüminyum kalıplarda rotasyon tekniği ile üretilecektir.
Salıncak mafsal hareketi, 316 paslanmaz krom malzemeden hassas döküm tekniği ile üretilmiş eleman içerisinde teflon veya delrin yataklamalar kullanılarak kesit çapı 12mm olan bağlantı elemanları ile gerçekleştirilecektir. Tüm bağlantı detayları plastik enjeksiyon tekniği ile PA6 malzemeden üretilmiş aksesuarlar ile gizlenecektir.
Elektro galvaniz zincirler elektrostatik fırın boya ünitesinde E30064 chroome  boya +  vernik uygulamaları tabii olarak korozyon direnci arttırılacaktır.
Direkt insan teniyle temas ettiğinden keskin detaylara sebep olan tortular sebebiyle daldırma galvaniz uygulaması ve PAH testi belgesi olmayan plastik kaplama uygulaması zincirlerde kullanılmayacaktır.
Parmak sıkışmasına yol açmayacak şekilde 6 mm. kalibre zincir olacaktır.

Oyun grubu üzerinde TS EN 1176-1 ve normlarına aykırı bir detay bulunmayacaktır.

Ürün üzerinde kullanılan tüm metal aksamlar kumlama +  fırın boya  işlemine tabii tutularak korozyona karşı dirençli hale getirilecektir.
Oyun grubu zemine dikmelerde bulunan flanşlar yardımı ile M14 çakma dübeller  İLE sabitlenecektir. 

[image: image1.png]335

g &
“ON GORUNUS YAN GORUNUS ZEMIN GIZGisi
335
=
- N =\
- p==x p==:1

- UST GORUNUS





[image: image2.jpg]



