CA 1300 (15M TELEFERİK)
Ürün +7 yaş grubu çocukların kayma ve asılma yetilerini geliştirecek şekilde tasarlanıp üretilecektir.
Ürün üzerinde aynı anda azami 1 kullanıcının olması tavsiye edilir.

Ürünün montajı yapılacak alanda kot farkı sıfır olacak şekilde ve TS 1176-7 deki gereksinimleri karşılayacak şekilde olacaktır.

Başlangıç ve bitiş konstrüksiyonlarında dikey borular çap 114,3mm et kalınlığı 3-5mm olan siyah kumlanmış borulardan meydana gelecektir. Yatay taşıyıcılar ise minumum çap 76mm et kalınlığı 3-5 olan siyah kumlanmış borulardan meydana gelecektir. Yatay ve dikey taşıyıcıların birleşim bölgesi asgari çapı 10mm olan bağlantı elemanları ile sabitlendikten sonra PE kapak ile kapatılacaktır.

Teleferik hattı başlangıç ve bitiş konstrüksiyon aksları arası maksimum 15m ±50cm olacak şekilde kurulacaktır.

Başlangıç konstrüksiyonu altında yüksekliği 650mm den küçük başlama platformu bulunacaktır. İlgili platform tek kişilik olup, kullanıcının sisteme binmesine yardımcı olacaktır.

Üründe kullanılacak çelik halat Ø10mm (çelik özlü) olacak, başlangıç konstrüksiyonuna sabit, bitiş konstrüksiyonunda gerdirmeye müsait olacak şekilde gerekli unsurlar ile dizayn edilecektir.

Halatın gerginliği ve sehim ayarı gerdirme borusu sayesinde yapılacak olup, halatı yataklayan kısmı yumuşak malzemeden dizayn edilecektir. . Gerdirme kolu üzerinde alüminyum veya teflon malzemeden kapaklı yastık olacak, makara ile arasında gerginliği ayarlayıcı açı yapacaktır.
Halat üzerinde taşıyıcı sistem olarak roller makara veya palanga kullanılacaktır. 

15m teleferik de kullanılacak palanga, çelik halat üzerinde takılmadan kayacak şekilde mekanizmaya sahip, içerisinde kullanılan rulmanlar ve bağlama elemanları ile demonte olabilecek şekilde, kendisine bağlı tutamağın kullanımı sırasında parmak vb. sıkışmalar olasılık vermeyecek şekilde  tasarlanıp, monte edilecektir.
Sistem üzerindeki tüm metal aksamlar kumlama+fırın boya işlemine tabii tutulacaktır.

Ürün üzerindeki tüm PE parçalar rotasyon tekniği ile alüminyum kalıplarda imal edilecektir.

Taşıyıcı sistemin bitiş noktasında hızını sönümlemek için kesit çapı minimum 2.5mm olan asgari 1m paslanmaz çelik sönümleme yayları kullanılacaktır.

[image: image1.png]2130

HeTlE

. 4
ON GORUNUS YAN GORUNUS ZEMIN GiZGisi

2130 -

g H—mﬁ ,

UST GORUNUS




