CA 1800-YAY TIRMANMA

Ürünün Render Görseli

ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ürün üzerinde TS EN 1176-1 ve normlarına aykırı bir detay bulunmayacaktır. Ürün üzerindeki tüm detaylar uluslararası güvenlik ve emniyet normlarına uygun olmalıdır.

Yay tırmanma, çocukların denge becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan bir modüler tırmanma birimidir. Polietilen modül yayın başlangıç ve bitiş noktalarından borular yardımıyla birbirine montajlanarak farklı görsellerde labirent görünümlü versiyonlar oluşmasını sağlamaktadır. Çocukların kaba motor becerilerini de geliştirmesi beklenen yay tırmanma modüllerinde üzerinde hareketsiz durabilmesi için zorlu bir tırmanma deneyimi oluşturmaktadır.

Ürün 3 yaş ve üstü için tasarlanmış olup max. Kapasitesi 6 kişidir. Düşme yüksekliği; max. 0.90 m düşme yüksekliğine sahip tırmanma elemanıdır.

KONSTRÜKSİYON

Ürünün ana dikmeleri Ø 114.3 mm çapında 4.50 mm et kalınlığına sahip ST 37 malzeme borulardan oluşmalıdır.

Plastik parçalar yüksek ışık hassaslığına sahip UV dayanımlı rotasyon tekniği ile üretilen polietilen bileşenler kullanılmaktadır. Tüm parçalar 4-6 mm arası kalınlıkta çift cidar tekniği ile imal edilmektedir.

Borular ile plastik parçaların birleştiği 3 nokta 8 mm ST 37 malzemeli sac üzeri, 12 mm HDPE malzemeden oluşan kapaklarla kapatılmalıdır.

YÜZEY İŞLEMLERİ

Metal Yüzey İşlemleri

Ürün üzerindeki tüm metal aksamlar boyanacaktır. Anti korozyon ve boya işlemleri özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

İşlem yapılacak yüzey ilk olarak SA 2.5 kalitesinde kumlanarak yüzey üzerindeki pas, yağ, cüruf vb. temizlenecektir.

Yüzeye ikinci proses olarak çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ toz boya uygulanarak renklendirilecektir.  Toz boya belirtilmiş tüm yüzeylerde minimum 160 µ (çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ) toz boya uygulanarak renklendirilecektir. Çinko astar 2 katmanlı sistem olacak ve çinkonun katodik koruması ile son katın korumasını birleştirilmelidir. Boya kalınlıklarında max. +/- % 10 kalınlık toleransı olmalıdır.

Astar toz boya yüksek korozyon dirençli olacaktır.

Son kat boya UV dayanımlı olacak, kurşun ihtiva etmeyecektir.

Uygulama aşağıdaki normlara göre test edilip ilgili özelliklerde olacaktır,

-TS EN ISO 9227 normuna göre 1440 saat C5-M yüksek korozyon sınıfına uygun olacaktır.

- TS EN 6270-1 normuna göre 720 saat neme dayanıklı olacaktır.

- BS-EN 71-3:2013 ve A1:2014 normlarına göre toksik element içermeyecektir.

- Poliaromatik hidrokarbon (PAH) içermeyecektir.

- TS EN 71-2 normuna göre alevlenmeme özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN 71-3 normuna göre element göçü bulunmayacak özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN ISO 2409 normuna göre yapışma mukavemeti çok iyi seviyede olacaktır.

CIVATALAR

PAN KAFA CİVATA VE SOMUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lüzum görülen yerlerde kullanımı gerçekleşen buton kafa (pan head) bağlantı elemanları ISO 7380 normuna uygun şekilde olmalıdır.

Bağlantı elemanları soket tarzı altı noktalı yıldız şeklinde olacak, merkez emniyet pinli ya da pinsiz olabilecektir. Altı nokta yıldız yuva T-45 anahtara uygun ebatlarda olmalıdır.

Yüksek tork uygulamaları için kullanılabilir olmalıdır.

Bağlantı elemanları yüzey sertliği asgari 8.8 kalite olup, korozyon direnci için alkali çinko kaplama işlemine tabii olmalıdır.

Alkali çinko için tuz testinde beyaz pas 75 saat, kırmızı pas 480 saat, kalınlık min. 12 micron ve sürtünme katsayısı aralığı 0.12-0.18 şartlarını sağlayacak, ayrıca her sevk ile birlikte o sevke ait test sonuçları paylaşılacaktır.

Bağlantı elemanları vida tipi metrik olacak, asgari M10 adım 1.5mm olmalıdı .

Somunlar manşon/burç somun (sleeve nut) şeklinde, farklı kördelik paso ölçülerde olmalıdır. Civatalar farklı boy ve paso ölçülerinde olmalıdır.

| CIVATA | M10*14 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| --- | --- | --- |
| CIVATA | M10*30 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| CIVATA | M10*70 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| CIVATA | M10*110 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| SOMUN | M10*14 PAN HEAD LOKMALI SOMUN Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| SOMUN | M10*20 PAN HEAD LOKMALI SOMUN Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| SOMUN | M10*45 PAN HEAD LOKMALI SOMUN Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| CIVATA | M8*25 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| CIVATA | M8*25 PAN HEAD LOKMALI CIVATA Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| SOMUN | M8*17 DEKROMENT KAPLI LOKMALI SOMUN Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| SOMUN | M8*12 PAN HEAD LOKMALI SOMUN Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir. |  |
| PAN YASTIĞI | 114LUK PAN CIVATA |  |

ŞARTNAME GÖRSELLERİ

PAKETLEME

İlgili oyun grubu sevkiyatı taşıma esnasında hasar görmemesi için ahşap kasalar içerisinde yapılmalıdır. Kasaların teknik detayları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Tam kapalı kasalarda 11 mm kalınlığında OSB kullanılmaktadır.

8-10cm genişliğinde, 20 mm kalınlığında kurutulmuş (nemi %15 altına indirilmiş) kereste kullanılmaktadır.

Üst kapaklar vida kullanılarak kapatılmaktadır.

Kasalar montajlı halde teslim edilmektedir.

Kasalar mutlaka Zirai Karantina Müdürlüğü’nün yayımladığı mevzuata uygun şekilde ısıl işlem görmelidir.

Kasalar ile Isıl İşlem evrakları teslim edilmelidir.