CA 1802-YAY TIRMANMA

Ürünün Render Görseli

[image: image30.png]A-A KESITI





ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ürün üzerinde TS EN 1176-1 ve normlarına aykırı bir detay bulunmayacaktır. Ürün üzerindeki tüm detaylar uluslararası güvenlik ve emniyet normlarına uygun olmalıdır.

Yay tırmanma, çocukların denge becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan bir modüler tırmanma birimidir. Polietilen modül yayın başlangıç ve bitiş noktalarından borular yardımıyla birbirine montajlanarak farklı görsellerde labirent görünümlü versiyonlar oluşmasını sağlamaktadır. Çocukların kaba motor becerilerini de geliştirmesi beklenen yay tırmanma modüllerinde üzerinde hareketsiz durabilmesi için zorlu bir tırmanma deneyimi oluşturmaktadır. 

Ürün 3 yaş ve üstü için tasarlanmış olup max. Kapasitesi 20 kişidir. Düşme yüksekliği; max. 0.90 m düşme yüksekliğine sahip tırmanma elemanıdır.

KONSTRÜKSİYON
Ürünün ana dikmeleri Ø 114.3 mm çapında 4.50 mm et kalınlığına sahip ST 37 malzeme borulardan oluşmalıdır.

Plastik parçalar yüksek ışık hassaslığına sahip UV dayanımlı rotasyon tekniği ile üretilen polietilen bileşenler kullanılmaktadır. Tüm parçalar 4-6 mm arası kalınlıkta çift cidar tekniği ile imal edilmektedir.

Borular ile plastik parçaların birleştiği 5 nokta 8 mm ST 37 malzemeli sac üzeri, 12 mm HDPE malzemeden oluşan kapaklarla kapatılmalıdır.

YÜZEY İŞLEMLERİ
Metal Yüzey İşlemleri

Ürün üzerindeki tüm metal aksamlar boyanacaktır. Anti korozyon ve boya işlemleri özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

İşlem yapılacak yüzey ilk olarak SA 2.5 kalitesinde kumlanarak yüzey üzerindeki pas, yağ, cüruf vb. temizlenecektir.

Yüzeye ikinci proses olarak çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ toz boya uygulanarak renklendirilecektir.  Toz boya belirtilmiş tüm yüzeylerde minimum 160 µ (çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ) toz boya uygulanarak renklendirilecektir. Çinko astar 2 katmanlı sistem olacak ve çinkonun katodik koruması ile son katın korumasını birleştirilmelidir. Boya kalınlıklarında max. +/- % 10 kalınlık toleransı olmalıdır.
Astar toz boya yüksek korozyon dirençli olacaktır.

Son kat boya UV dayanımlı olacak, kurşun ihtiva etmeyecektir.

Uygulama aşağıdaki normlara göre test edilip ilgili özelliklerde olacaktır,

-TS EN ISO 9227 normuna göre 1440 saat C5-M yüksek korozyon sınıfına uygun olacaktır.

- TS EN 6270-1 normuna göre 720 saat neme dayanıklı olacaktır.

- BS-EN 71-3:2013 ve A1:2014 normlarına göre toksik element içermeyecektir.

- Poliaromatik hidrokarbon (PAH) içermeyecektir.

- TS EN 71-2 normuna göre alevlenmeme özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN 71-3 normuna göre element göçü bulunmayacak özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN ISO 2409 normuna göre yapışma mukavemeti çok iyi seviyede olacaktır.

CIVATALAR

PAN KAFA CİVATA VE SOMUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lüzum görülen yerlerde kullanımı gerçekleşen buton kafa (pan head) bağlantı elemanları ISO 7380 normuna uygun şekilde olmalıdır.

Bağlantı elemanları soket tarzı altı noktalı yıldız şeklinde olacak, merkez emniyet pinli ya da pinsiz olabilecektir. Altı nokta yıldız yuva T-45 anahtara uygun ebatlarda olmalıdır.

Yüksek tork uygulamaları için kullanılabilir olmalıdır. 

Bağlantı elemanları yüzey sertliği asgari 8.8 kalite olup, korozyon direnci için alkali çinko kaplama işlemine tabii olmalıdır.

Alkali çinko için tuz testinde beyaz pas 75 saat, kırmızı pas 480 saat, kalınlık min. 12 micron ve sürtünme katsayısı aralığı 0.12-0.18 şartlarını sağlayacak, ayrıca her sevk ile birlikte o sevke ait test sonuçları paylaşılacaktır.
Bağlantı elemanları vida tipi metrik olacak, asgari M10 adım 1.5mm olmalıdı .

Somunlar manşon/burç somun (sleeve nut) şeklinde, farklı kördelik paso ölçülerde olmalıdır. Civatalar farklı boy ve paso ölçülerinde olmalıdır.

[image: image2.png]4,,,‘,,,%




[image: image3.png]/-
|



[image: image4.png]Screw Lenght 501

TS/
A=

M-





[image: image5.png]05
03

025

© A&%W/u?//‘

Screw Lenght 501

SIIN

xas




[image: image6.png]il

CELILEGEELEEILEEEEL
L

05
Screw Lenght 14203

RS

"I

R

S e

C-C KESITI
Rr1Z



[image: image7.png]S ik




[image: image8.png]A-A KESITI




[image: image9.jpg]&1 |
@ @]

s 19
Qm%m
S19]




[image: image10.png]


         [image: image11.png]



[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]



	
CIVATA
	M10*14 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image1.png]



 



	
CIVATA
	M10*30 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image24.png]4,,,‘,,,%






	
CIVATA

	M10*70 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image25.png]/-
|





	CIVATA
	M10*110 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image26.png]Screw Lenght 501

TS/
A=

M-






	SOMUN
	M10*14 PAN HEAD LOKMALI SOMUN

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image27.png]05
03

025

© A&%W/u?//‘

Screw Lenght 501

SIIN

xas






	
SOMUN
	M10*20 PAN HEAD LOKMALI SOMUN

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image28.png]il

CELILEGEELEEILEEEEL
L

05
Screw Lenght 14203

RS

"I

R

S e

C-C KESITI
Rr1Z





	        SOMUN
	M10*45 PAN HEAD LOKMALI SOMUN

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image29.png]S ik






	CIVATA
	M8*25 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image16.png]A-A KESITI
213

M8x1.25 - 6g






	CIVATA
	M8*25 PAN HEAD LOKMALI CIVATA

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image17.png]A-A KESITI

Ry Lkt ) 28

MBX125 - 6g 0.8 X 45°

B(6:1)






	
SOMUN
	M8*17 DEKROMENT KAPLI LOKMALI SOMUN

Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image18.png]A-A KESITI - A






	SOMUN
	M8*12 PAN HEAD LOKMALI SOMUN


Tasarımı yapılan ürünlerin montajında hiçbir bağlantı elemanının dışarıya doğru çıkıntısı 5 mm geçmemelidir.
	[image: image19.png]A-A KESITI
5 e

> T—M8x1.25 - 6H






	


PAN YASTIĞI
	114LUK PAN CIVATA


	
[image: image20.png]AA(1:1)

219,52
2,05 8,50

e

=

5,00

210,83






ŞARTNAME GÖRSELLERİ

[image: image21.png]



[image: image22.png]445

415




PAKETLEME

İlgili oyun grubu sevkiyatı taşıma esnasında hasar görmemesi için ahşap kasalar içerisinde yapılmalıdır. Kasaların teknik detayları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Tam kapalı kasalarda 11 mm kalınlığında OSB kullanılmaktadır.

8-10cm genişliğinde, 20 mm kalınlığında kurutulmuş (nemi %15 altına indirilmiş) kereste kullanılmaktadır.

Üst kapaklar vida kullanılarak kapatılmaktadır.

Kasalar montajlı halde teslim edilmektedir.

Kasalar mutlaka Zirai Karantina Müdürlüğü’nün yayımladığı mevzuata uygun şekilde ısıl işlem görmelidir.

Kasalar ile Isıl İşlem evrakları teslim edilmelidir.

[image: image23.jpg]



