CA 691

Oyun grubu +3 yaş üzerindeki kullanıcılar için tasarlanıp, üretilecektir.

Ürün Fil figürüne benzer şekilde dizayn edilip üretilecektir.

Ürün PE malzemeden rotasyon tekniği ile çift cidarlı olacak şekilde alüminyum kalıplarda tasarlanıp, üretilecektir.

Ürün 4 parçadan oluşmalıdır.

1nci ve 4ncü parça birbirinin aynısı olup, 2nci – 3üncü parça ortada kalacak şekilde sağına ve soluna bağlanmalıdır.

3üncü veya 4ncü parçanın görevi, ses çıkarma ve ritim tutmaya yönelik olmalıdır.

Polietilen ürünler birbirlerine alından çektirilmek sureti ile montaj olacaktır. Kullanılan cıvata somun detayları PA6 malzemeden enjeksiyon tekniği ile üretilmiş kapaklar ile gizlenmelidir.

Ürünün merkezinde, ses çıkarma ve ritim tutmaya yönelik bir oyuncak tasarımı yer almalıdır.

Ürünün zemin ile montajı ankraj plakaları yardımı ile çakma dübel kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Ürün üzerinde TS EN 1176 ve serisi normlarına aykırı detay bulunmayacaktır.